	序号
	名称
	技术参数与性能指标（采购需求）
	单位
	数量

	1
	排爆服
	排爆服本体：

1、采用平衡防护设计理念，针对爆炸后产生的超压，冲击波，碎片，高热提供全方位防护；

2、夹克前面板可独立拆卸，具有快脱型设计；

3、脖子/胸部/腹股沟保护板提供高规格的碎片和冲击波防护；

4、配备通风装置的脊柱防护系统；

5、具有中央控制电子单元，连接排爆服上衣和头盔；

6、具有符合人体工程学设计，手臂，腿，腰部的活动范围大，头部可自由环顾四周；

7、具备紧急医疗救援连接口，专利设计，紧急情况下，方便机器人或者人工拖拽到安全区域，进行医疗救援；

▲8、常温状态下1.1g破片穿透速度V50值(m/s)：（须在报告中体现并符合）

8.1、对头盔进行V50测试，V50值≥620 m/s；

8.2、对面罩进行V50测试，V50值≥690 m/s；

8.3、对上衣前部芯片（迎弹面）进行V50测试，V50值≥560 m/s；

8.4、对袖子前部芯片（迎弹面）进行V50测试，V50值≥410 m/s；

8.5、对护腿前部芯片（迎弹面）进行V50测试，V50值≥570 m/s；

8.6、对加上胸插板后的上衣前部芯片（迎弹面）进行V50测试，V50值≥1100 m/s；
9、结合腹股沟保护的整片式裤子设计，提高对冲击波，碎片和高热对低位关键部位的防护；

10、脚部防护装置为360°全方位防护，可调节松紧，接近定制尺寸，移动灵活；

11、具备静电消除装置；

头盔：
1、配置白色、红色和蓝色三色搜索灯，白光亮度可调；

2、具有可充气头盔内衬，适合不同头型；
3、具备≥4点固定系统；
4、配备≥3个保护头套；
腕部控制系统：

1、具备腕部控制系统，可对排爆服进行总体控制

2、头盔和脊柱通风系统可单独或者整体控制；
3、音频控制功能需包括：麦克风增益可调、扬声器音量可调、扬声器左右平衡可调，并具有外接有线无线通信系统接口；
4、具备计时器功能；

5、具备秒表功能；
6、电池电量，音量，风扇速度显示；

7、具备故障码提示功能；

8、可预设4组不同用户参数：
排爆作业工具组：

1、复杂环境下，排爆过程前可先进行清理障碍，使用中形成90°、180°等多个角度进行工作状态自由调节，以达到铲、砍、刨、挖、刺，锯，锄、切、盾、量、六方扳手等多种功能；

▲2、使用砍刀刃可以砍断8号铁丝，使用锯齿可锯断直径≥50mm 槐木头；量程≧30cm的刻度尺；使用六方扳手功能孔和启瓶器可以旋拧螺母和开启瓶盖，使用拔钉器可以拔出钉子；（须在报告中体现并符合）

3、工具套装由镐、八角槌、手套、装备背包等十二件套组成；

爆炸物处置罐：
1、材质：装备由非金属的复合材料和特殊的防爆涂层制备，不含任何金属材料，过量防爆情况下装备不产生次生杀伤性碎片危害；

2、结构：装备为圆筒形结构，由桶体和防尘盖组成，外部配有可抬动装备的把手；

3、功能：装备具备便携性，可以一个人携带并快速移动，同时装备应具备阻燃性能和明显的反光警示标识；

4、外套：外套材料抗渗水性能:耐静电水压应≥15kPa；

圆柱形桶体和圆形顶盖的断裂强力:经向和纬向均应≥1800N；

圆柱形桶体和圆形顶盖的撕破强力:经向和纬向均应≥200N；

5、尺寸：内径≥150mm、外径≤350mm、高度≥400mm；

6、质量：≤12kg；

▲7、防爆性能：以爆炸源为中心,用5mm厚的瓦楞纸板贴地围成一个圆形模拟靶标其半径3000mm、高度1700 mm，防护100g当量TNT爆炸模拟靶标上不应有穿透孔；（须在报告中体现并符合）

8、处置方式：装备可罩挡暂存爆炸物，或者通过排爆杆将爆炸物放置其中；

▲9、阻燃性能：面料阴燃≤8s，续燃≤20s，毁坏长度≤150mm，熔融滴落物不会引燃脱脂棉；（须在报告中体现并符合）

▲10、反光性能：装备具备反光警示标识，反光条带逆反射系数≥80cd/（1x·㎡）；（须在报告中体现并符合）
	套
	1

	其他要求：
1、“▲”注参数须在报告中体现并符合，须提供第三方检测机构或检验机构出具的检测报告或检验报告复印件予以佐证。


 2 / 2

